# Analise da Antena IFA - AN928.2

EFR32 Series 2 Layout Design Guide

# Fonte

Documento: an928.2-efr32-series2-layout-design-guide.pdf (Rev. 1.7, julho 2025)

# Tipo de Antena por Banda de Frequencia

O documento define duas abordagens conforme a faixa de operacao do chip:

| Banda | Chips | Tipo de Antena |
| --- | --- | --- |
| 2,4 GHz | EFR32xG21, xG22, xG24, xG26, xG27 | IFA on-board (50 ohm) |
| Sub-GHz | EFR32xG23, xG25, xG28 | Conector SMA / U.FL externo |

Nota: O EFR32FG23 (chip deste projeto, 902-930 MHz) utiliza conector SMA externo no board de referencia BRD4210A. Uma IFA sub-GHz on-PCB seria inviavel por tamanho (lambda/4 @ 915 MHz aprox. 82 mm).

# Dimensao Explicita da IFA no Documento

A unica dimensao de antena escrita em texto/esquematico em todo o documento e encontrada na Figura 2.18 (pagina 13):

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Comprimento total do elemento (ANT1) | 19,5 mm |
| Board de referencia | BRD4118A |
| Chip | EFR32xG26 |
| Frequencia | 2,4 GHz |
| Impedancia | 50 ohm |

A anotacao 19.5mm aparece diretamente como atributo do componente ANT1 no esquematico (footprint value).

# Por que 19,5 mm?

Para 2,4 GHz:

lambda = c / f = 3x10^8 / 2,45x10^9 aprox. 122 mm
lambda/4 aprox. 30,5 mm   (monopolo de referencia)
IFA = 19,5 mm aprox. lambda/6

A IFA opera com comprimento reduzido porque:

O elemento dobrado em "F" redistribui a corrente, reduzindo o comprimento fisico necessario.

O plano de terra integrado no PCB ajusta a ressonancia.

O curto-circuito (shunt arm) desloca o ponto de alimentacao para 50 ohm sem rede de casamento extra.

# Estrutura da IFA (Inverted-F Antenna)

Visivel nos layouts dos boards de referencia (ex: BRD4180A, Figura 3.1):

+------------------------------+  <- elemento horizontal radiante
|                              |
+-- alimentacao (50R_IFA)      |
|                              |
+-- curto-circuito (GND)       |
|                              |
================================  <- plano de terra (GND)

Componentes em serie na alimentacao (conforme esquematico):

L3 (0 ohm padrao) - opcional, para supressao de harmonicos

R1 / R3 (0 ohm padrao) - elementos opcionais de ajuste de antena (AT1)

P2 / J1 - conector U.FL para medicao conduzida paralela

# Referencia para Projeto Sub-GHz (915 MHz)

Para adaptar a IFA ao projeto EFR32FG23 @ 915 MHz, escalando proporcionalmente:

Fator de escala = 2450 MHz / 915 MHz aprox. 2,68

Comprimento estimado = 19,5 mm x 2,68 aprox. 52 mm

Atencao: Este valor e uma estimativa inicial. O comprimento real depende do substrato (er), largura da trilha, distancia ao plano de terra e geometria especifica da IFA. Recomenda-se simulacao EM (ex: HFSS, Sonnet) ou uso da referencia AN923.2 para o casamento sub-GHz.

# Documentos Relacionados

| Documento | Conteudo |
| --- | --- |
| AN923.2 | Matching Guide sub-GHz EFR32 Series 2 |
| AN930.2 | Matching Guide 2,4 GHz EFR32 Series 2 |
| BRD4210A | Reference design EFR32xG23 (schematic + layout) |
| BRD4180A | Reference design EFR32xG21 com IFA 2,4 GHz |
| BRD4118A | Reference design EFR32xG26 com IFA 19,5 mm |